УРОКИ НЕФТЯНЫХ КАТАСТРОФ:

КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ И МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ

Лаврова О.Ю. (ИКИ РАН), Костяной А.Г. (ИО РАН), Строчков А.Я. (ИКИ РАН)

В докладе представлены результаты спутниковых мониторингов последствий аварийных разливов нефти в Керченском проливе и Мексиканском заливе.

Катастрофический разлив мазута в Керченском проливе произошел 11 ноября 2007 года в результате аварии танкера ««Волгонефть-139» во время не бывало мощного для того района шторма. Первые радиолокационные спутниковые изображения удалось получить только 16 ноября 2007 г., т.е. только через 5 дней после катастрофы. Данные оптического диапазона, вследствие облачной погоды, оказались неинформативны. Отсутствие оперативных данных существенно осложнило выявление районов загрязнений и составление прогноза распространения нефтяного пятна. Летом 2008 года был проведен мониторинг вторичных загрязнений, выявлена зависимости направления распространения загрязнений от затонувшей носовой части танкера в зависимости от направления ветра.

В Мексиканском заливе катастрофический разлив нефти произошел вследствие аварии на нефтяной платформе  «Deepwater Horizon» 20 апреля 2010. Поступление нефти из разрушенной скважины стало постоянным источником загрязнения северо-восточной части залива. С момента аварии до настоящего времени (начало июля 2010 г.) проводился комплексный спутниковый мониторинг на основе данных спутников Envisat, RADARSAT-1/2, TerraSAR-X, Terra, Aqua, Landsat. Совместный анализ спутниковых радиолокационных и оптических изображений оказался очень эффективным, так как оптические изображения, которые были получены в условиях солнечного блика, позволили исключить из рассмотрения области ветрового затишья на РЛИ, а РЛИ дали более полную информацию о размерах областей, покрытых пленками нефти, неразличимых на оптике.

Сравнение результатов численного моделирования дрейфа нефтяных пятен в Керченском проливе и в Мексиканском заливе с оперативной обстановкой, выявленной по спутниковым изображениям, позволило сделать вывод, что при составлении прогноза распространения нефтяного пятна очень важно учитывать не только ветер, волнение и постоянные течения, но и фактическую мезомасштабную и мелкомасштабную циркуляцию вод в районе. Приведен пример образования «нефтяной струи» в Мексиканском заливе, появление которой явилось следствием того, что нефтяное пятно частично попало в зону действия интенсивного и гигантского дипольного вихря общим поперечным размером 300 км, направленного на запад. Часть пятна была захвачена передним фронтом диполя и вовлечена в вихревое движение циклоническим вихрем диполя, чем и объяснялась наблюдаемая траектория движения струи. На основе оценки вихревой активности были даны прогнозы дальнейшего  распространения струи, которые полностью оправдались.

Работа частично поддержана проектом РФФИ №10-05-00428. Радиолокационные данные предоставлены Европейским космическим агентством в рамках проекта C1P 6342.