## СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТУРКМЕНИСТАНА

А.Г. Костяной (ИО РАН), С.А. Лебедев (ГЦ РАН), Д.М. Соловьев (МГИ)

За последнее десятилетие в ходе выполнения ряда российских и международных научных проектов Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН совместно с Геофизическим центром РАН и Морским гидрофизическим институтом НАН Украины накопил уникальный опыт работы с разнообразной спутниковой информацией о состоянии внутренних морей (Каспийское, Аральское, Черное, Балтийское) [1-6] и отработал новые спутниковые методики исследования, которые могут применяться для мониторинга озера Алтын Асыр и других водных объектов Туркменистана (Каспийское море, залив Кара-Богаз-Гол и озеро Сарыкамыш). Спутниковые методы позволяют с высоким пространственно-временным разрешением (от 1 м до 1 км и от нескольких часов до 10 суток) регулярно получать необходимые термогидродинамические, оптические, уровенные и метеорологические параметры, что делает спутниковый мониторинг важнейшим методом контроля экологического состояния внутренних морей и озер. Он основан на приеме цифровых данных с различных радиометров, сканеров, спектрометров, радаров, альтиметров, скаттерометров, которые установлены на зарубежных спутниках (NOAA, Terra, Aqua, TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2, GFO, ENVISAT, Radarsat-1, Radarsat-2, ERS-2, QuikSCAT, Landsat, IRS, KOMPSAT-2, EROS A, IKONOS, SPOT, QuickBird, FORMOSAT-2 и многих других) и позволяют получать информацию о морфометрических характеристиках водного объекта, поле температуры поверхности, взвеси, концентрации хлорофилла, цветении вод, других оптических характеристиках водной поверхности и суши, нефтяном загрязнении, а также об изменениях уровня моря (озера), изменчивости течений, скорости ветра и высоты волн.

С появлением доступных банков глобальной регулярной информации о поле температуры поверхности моря, уровне моря, концентрации хлорофилла, индексе вегетации, атмосферном давлении, ветре, осадках, влажности, потоках тепла и других гидрометеорологических характеристиках появилась возможность изучения не только сезонной, но и межгодовой изменчивости состояния водных объектов и суши. А это особенно важно для изучения изменчивости регионального климата Туркменистана.

В докладе представлены разнообразные примеры использования спутниковой информации для изучения морфометрических характеристик, уровня, температуры поверхности вод, взвеси, концентрации хлорофилла, цветения вод, скорости ветра, высоты волн, нефтяного загрязнения Каспийского моря, залива Кара-Богаз-Гол, озера Сарыкамыш, Аральского моря, а также вегетации, опустынивания, пыле-солевых бурь, регионального изменения климата на территории Туркменистана. Особое внимание уделено озеру Алтын Асыр и предложениям по его комплексному мониторингу.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ N 10-05-00097-а, 10-05-00428-а и Программы Президиума РАН N 21.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Kostianoy A.G., Wiseman W. (Eds.) The Dying Aral Sea. Special Issue of J. Marine Systems. 2004. V.47. N1-4. 152 pp.

- Лебедев С.А., Костяной А.Г. Спутниковая альтиметрия Каспийского моря. Москва, Изд.-во «Море», 2005, 366 с..

- Kostianoy A.G., Kosarev A.N. (Eds.). “The Caspian Sea Environment”. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 2005. 271 pp.

- Kostianoy A.G., Kosarev A.N. (Eds.). “The Black Sea Environment”. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 2008. 457 pp.

- Kostianoy A.G., Kosarev A.N. (Eds.). “The Aral Sea Environment”. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 2010. 332 pp.

- Vignudelli S., Kostianoy A.G., Cipollini P., Benveniste J. (Eds.). “Coastal Altimetry”. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 2011, 578 p.