Изучение развития цианобактерий в Рыбинском водохранилище на основе спутниковых данных и контактных измерений

В. Д. Шендрик

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

Проблема цветения воды в р. Волга и волжских водохранилищах известна давно. Массовое «цветение» воды – явление, наносящее серьезный экономический ущерб и представляющее опасность для обитателей водоемов, а также жизни и здоровья людей. С экологической точки зрения наиболее опасны виды водорослей – это синезеленые (цианобактерии). Токсины, которые они продуцируют, относятся к ядам нервно-паралитического, протоплазматического и гемолитического действия. Одоранты (геосмин), выделяемые при отмирании высокой биомассы цианобактерий, придают воде неприятный гнилостный запах. Вода, насыщенная продуктами их метаболизма, аллергенна, токсична и непригодна для питьевых целей.

Рыбинское водохранилище является одним из самых крупных искусственных водоёмов (площадь зеркала составляет 4550 км2). Находится в Ярославской области, в верхней части реки Волги.

Средняя глубина водохранилища равна 5,6 м, а наибольшая едва достигает 25 м.

Для этого района характерны сильные ветра, которые способствуют сильному волнению на Рыбинском водохранилище. Течения полностью зависят от силы и направления ветра.

При изучении цветения в Рыбинском водохранилище использовали данные следующих спутниковых сенсоров: TM Landsat-5; ETM+ Landsat-7;  OLI Landsat-8; MERIS и ASAR Envisat. По данным cенсоров спутников серии Landsat строились цветосинтезированные изображения. Для TM Landsat-5 и ETM+ Landsat-7 по 3; 2 и 1 спектральным каналам, для OLI  Landsat-8 – по 4; 3 и 2 каналам. По данным MERIS Envisat строились как цветосинтезированные изображения по 7; 5 и 3 спектральным каналам, так и карты взвешенного вещества (Соловьев Д.М., МГИ НАНУ). Данные ASAR Envisat сравнивались с квазисинхронными данными, полученными в видимом диапазоне.

На спутниковых изображениях  видимого диапазона наиболее отчетливо проявляются зоны эвтрофирования, в которых преобладают синезеленые водоросли.

Спутниковые данные спутниковых сенсоров: TM Landsat-5; ETM+ Landsat-7;  OLI Landsat-8 самостоятельно получены с сайта: http://glovis.usgs.gov/.

Цветением в Рыбинском водохранилище уже многие годы занимаются  специалисты из Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина. Ими проводятся стандартные рейсы по Рыбинскому водохранилищу, во время которых отбираются пробы воды и определяется состав фитопланктона. В 2013 году были проведены два стандартных рейса (24 июня и 20 августа). На 6 станция были взяты пробы воды, в каждой пробе определяли численность и биомассу цианобактерий доминирующих видов (Aphanizomenon flos-aquae; Anabaena flos-aquae; Microsystes aureginosa;  Microsystes wesenbergii).

По численности цианобактерий были построены гистограммы, на которых можно было видеть динамику их развития в июне и в августе