Радиолокационные методы выявления пленочных загрязнений морской поверхности

Митягина М.И.

Институт космических исследований РАН

117997, Профсоюзная ул, 84/32 
E-mail:mityag@iki.rssi.ru

Лекция посвящена систематическому изложению основ метода спутникового радиолокационного зондирования морской поверхности и расширению представлений слушателей о возможностях использования спутниковых радиолокационных данных для выявления пленочных (как антропогенных, так и биогенных) загрязнений на морской поверхности.

Во введении дается краткий обзор развития средств спутникового радиолокационного зондирования применительно к исследованию Мирового океана.

Отмечается, что на современном этапе исследование Мирового океана невозможно без использования информации, получаемой с помощью приборов дистанционной диагностики, установленных на различных спутниках, специализированных на дистанционном зондировании Земли.

В настоящее время радиолокационное зондирование в СВЧ диапазоне является одним из основных методов дистанционного исследования как океанических процессов, так и процессов взаимодействия океана и атмосферы. С точки зрения получения океанологической информации о мгновенном состоянии океана радиолокационная съемка океана из космоса предоставляет следующие преимущества:

– возможность круглосуточной работы благодаря использованию активного зондирования, причём характеристики изображения от времени суток не зависят;

– возможность всепогодной съёмки, т.к. атмосфера практически прозрачна для используемого в радиолокации микроволнового излучения;

– диэлектрические свойства воды в микроволновом диапазоне однородны, что позволяет считать вариации рассеянного сигнала связанными только с геометрическими параметрами возмущений и тем самым облегчает интерпретацию снимков.

Отдельное внимание уделено вопросам формирования радиолокационных (РЛ) изображений океана и применению спутниковых радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА) для изучения  процессов и явлений в океане и на его поверхности.

Активное дистанционное зондирование земной поверхности основано на измерении вариаций рассеянного излучения. При использовании  радиолокационной станции в дистанционном зондировании океана информация о параметрах подстилающей поверхности заключена в функции отражения, которая наблюдается в виде отраженной от объекта электромагнитной волны в зоне приемной антенны. Функция отражения определяется не только свойствами объекта, но и условиями ее формирования, т.е. системой испускаемых и принимаемых сигналов. РЛ-образ морской поверхности зависит от диапазона зондирования, поляризации излучения и угла падения зондирующего сигнала.

Рассматриваются  примеры формирования  РЛ-образов различных процессов и явлений на поверхности океана, и в особенности пленочных загрязнений различной природы  в зависимости от длины зондирующей волны, угла зондирования и поляризации сигнала.

Показано, что с одной стороны, радиолокаторы как инструмент наблюдения пленочных загрязнений является наиболее эффективным средством ДЗЗ и, на сегодняшний день поверхностные загрязнения могут быть достаточно легко идентифицированы на РЛИ, а измерение геометрических характеристик и площадей пятен не представляет практических затруднений. Но, с другой стороны,  две важнейшие задачи: определение типа загрязнения (искусственное или естественное) и определение его характеристик (толщина, поверхностная концентрация) остаются в данное время фактически не решенными. Многообещающим средством  решения этих задач является использование  многочастотных и многополяризационных радиолокационных данных.

Отмечается, что все возрастающее значение приобретает новое поколение спутниковых РСА, в частности сенсоров, установленных на спутниках TerraSAR-X (Германия), RADARSAT-2 (Канада), COSMO-SkyMed (Италия), ALOS PALSAR (Япония), Sentinel-1 (ЕКА), обладающих возможностью многополяризационной съемки.

Обсуждаются возможности различения пленок различной природы на морской поверхности на основе разделения различных физических механизмов формирования изображений  РСА, имеющих как со-поляризацию, так и кросс-поляризацию (квадро-поляризационная радиолокация).

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 14-17-00555). Спутниковые радиолокационные данные предоставлены Европейским космическим агентством в рамках проектов C1P.6342, Bear 2775 and C1P.1027.