НЕФТЯНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВЫХОДОВ УГЛЕВОДОРОДОВ С МОРСКОГО ДНА: СПУТНИКОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Митягина М.И.

Институт космических исследований РАН

117997, Профсоюзная ул, 84/32 
E-mail:mityag@iki.rssi.ru

Лекция направлена на расширение представлений слушателей о возможностях использования спутниковых радиолокационных данных для изучения процессов и явлений в Мировом океане и внутренних морях и посвящена вопросам применения методов спутникового дистанционного зондирования для выявления и анализа пространственно-временных характеристик нефтепроявлений на морской поверхности, обусловленных естественными выходами углеводородов

Следует отметить, что повышенный уровень загрязнения морской среды определяется не только антропогенными, но и природными загрязнениями, в том числе – естественными выходами углеводородов с морского дна. Понятие естественных проявлений углеводородов в данном случае включает в себя грязевый вулканизм, естественные газо- и нефтепроявления и газогидраты. Интерес к исследованию этих явлений вызван, в первую очередь, вероятным наличием связи между естественными проявлениями углеводородов с морского дна и нефтяными и газовыми месторождениями, что превращает эти уникальные явления в своего рода критерий нефтегазопоиска. Знание районов локализации естественных проявлений углеводородов необходимо и для выбора безопасных мест строительства подводных инженерных сооружений. С другой стороны, естественные проявлений углеводородов являются постоянно действующими источниками загрязнения, которые необходимо учитывать при оценке экологического состояния акваторий и принимать во внимание при исследовании синоптических и климатических изменений океана.

В лекции рассматриваются проявления в данных спутникового дистанционного зондирования различных типов естественных выходов углеводородов с морского дна, локализованных в различных акваториях Мирового океана и внутренних морей, в том числе:

- на калифорнийском шельфе Тихого океана;

- в Мексиканском заливе;

- в юго-восточной части Чёрного моря;

- на западном борту Южно-Каспийской впадины.

Отмечается, что форма естественных нефтепроявлений на морской поверхности в грузинском секторе восточной части Чёрного моря схожа с формой нефтепроявлений вблизи калифорнийского побережья и  принципиально отличается от формы проявлений естественных выходов углеводородов с морского дна в Мексиканском заливе и в Каспийском море.

Делается предположение, что одной из причин отличий может служить различие в механизмах, посредством которых нефтяная плёнка доставляется на морскую поверхность, а также физико-химическими свойствами плёнки.

Отмечается, что районы естественных выходов углеводородов на морскую поверхность в восточной части Чёрного моря в районе континентального склона вблизи побережья Грузии и в Каспийском море вблизи района нефтедобычи «Нефтяные камни» могут рассматриваться как своего рода природные лаборатории для исследования влияния вихревой динамики на распространение нефтяных загрязнений морской поверхности. На морской поверхности в этих районах постоянно присутствует нефтяное загрязнение, посредством различных механизмов проявляющееся в спутниковых радиолокационных и оптических изображениях. Кроме того, и поле приповерхностного ветра и поля поверхностных течений в этих районах отличаются интенсивностью и сложной структурой.

Рассматривается зависимость формирования радиолокационных образов естественных выходов углеводородов с морского дна от волно-ветровой и гидрометеорологической обстановки в районе наблюдений и обсуждаются границы достоверности при определении площади нефтяного загрязнения морской поверхности исключительно по радиолокационным данным. Отмечается, что площадь нефтяного загрязнения, определяемая исключительно по радиолокационным данным может оказаться заниженной, если данные получены в присутствии значительных возмущений в приводном слое атмосферы. Площадь нефтяного загрязнения, определяемая исключительно по радиолокационным данным может оказаться завышенной, если данные получены при слабых ветрах или в штилевых условиях

Обсуждается возможность разрешения неоднозначности в интерпретации радиолокационных данных и выявлении естественных выходов углеродов на морскую поверхность на основе комбинированного использования данных спутниковой радиолокации и данных, полученных в видимой и ближней инфракрасной областях электромагнитного спектра. Данные сенсоров оптического диапазона, особенно полученные в зоне солнечного блика, могут нести в себе дополнительную информацию о процессах и явлениях, происходящих  на морской поверхности, в том числе и в областях локального ослабления ветра, т.е. в тех областях, которым на РЛИ соответствуют тёмные участки пониженной интенсивности обратно-рассеянного сигнала. Рассматриваются примеры сравнительного анализа отображения  естественных выходов углеводородов на морскую поверхность в спутниковых изображениях оптического и микроволнового диапазонов.

Отмечается, что задачи выявления загрязнения морской среды и исследования динамических процессов,  происходящих в этой среде, необходимо решать в тесной взаимосвязи, поскольку, попадая в морскую среду, загрязнения становятся частью этой среды и развиваются вместе с ней под воздействием метеорологических и гидрологических факторов. Подчёркивается, что факторами, оказывающими наибольшее влияние на размер, форму и направление распространения нефтяного после его выхода на поверхность являются приповерхностный ветер и поверхностные течения. Рассматриваются примеры, которые  показывают, что сложная многокомпонентная структура нефтепроявления зачастую приводит к существенному усложнению траектории его распространения  под влиянием ветра и течений, делая её плохо предсказуемой, что понижает достоверность прогноза распространения загрязнения морской поверхности на основе ныне существующих моделей.

Отдельное внимание уделяется рассмотрению спутниковых данных, полученных в районе Южно-Каспийской впадины, выявляющих многочисленные поверхностные нефтепроявления, обусловленные грязевым вулканизмом. Обсуждается связь частоты возникновения нефтепроявлений проявлений с сейсмологической обстановкой в Южном Каспии.

Работа выполнена при поддержке РНФ в рамках проекта № 14-17-00555.