Макет потоковой обработки данных спутников Sentinel-2

Sentinel-2 - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства, созданное в рамках проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus. Спутники предназначены для мониторинга использования зе мель, растительности, лесных и водных ресурсов, также могут применяться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Данные мультиспекральной съемки высокого разрешения со спутников Sentinel-2 предоставляются в открытом доступе Европейским Космическим Агенством (ESA). На данный момент, в действующих геоинформационных системах открыто распространяются информационные продукты только уровня обработки L1C. Уровень данных L1C представляют данные с коэффициентами отражения на верхних границах атмосферы. ESA также предоставляет программное обеспечение для создания по распространяемым данным продуктов уровня обработки L2A - Sen2Cor. Входными данными, на которые опирается данный плагин — таблицу переноса излучения и цифровую модель высот, которая не встроена в сам Sen2Cor, но может быть использована пользователями из файлов в формате dted. Набор информационных продуктов, которые можно создать с его помощью, включает в себя прошедшие атмосферную коррекцию данные в 11 каналах, карты оптической аэрозольной толщины, проницаемости водяного пара и результат классификации (10 классов). В докладе представлен обзор информационных продуктов, которые на сегодня можно получать по данным спутников Sentinel-2, таких как: коэффициенты отражения на нижней границе атмосферы, аэрозольная оптическая толщина, содержание водяного пара, классифицированные сцены и др. Также данные продукты могут быть представлены в трех расширениях: 10, 20 и 60 метров, что говорит о возможности по- лучения достаточно хорошего качества спутниковых изображений. Результатом работы является программно-аппаратный комплекс потоковой обработки данных со спутников Sentinel-2, который позволяет в автоматическом режиме создавать информационные продукты уровня обработки L2A и внедрять данный продукт в действующие геоинформационные системы.