Возможность получения динамических и пространственных характеристик процессов и явлений в прибрежной зоне на основе комплексного использования спутниковых данных с различных сенсоров

Лаврова О.Ю.

Институт космических исследований РАН

E-mail: olavrova@iki.rssi.ru

Лекция посвящена новым возможностям в исследованиях процессов и явлений в море на основе комплексного использования современных спутниковых данных.

В связи с наличием на орбите Земли большого количества приборов спутникового базирования, предоставляющих информацию о состоянии морской среды с высоким пространственным разрешением, и с небольшим временным интервалом, появилась возможность получать не только пространственные характеристики, но и некоторые динамические характеристики, такие как скорость и направление распространения некоторых гидродинамических процессов, таких как мезо- и субмезомасштабные вихри и диполи, внутренние волны и фронты распресненных вод.

В лекции приводятся следующие примеры комплексного использования спутниковых данных, полученных с небольшими по времени интервалами.

- Наблюдение распространения антропогенного пленочного загрязнения в Лионском заливе (Средиземное море), вызванного сбросом с судна вод, содержащих нефтепродукты, 19 июня 2017г. Использованы данные SAR-C Sentinel-1B, MSI Sentinel-2A и SAR-C Sentinel-1A, полученные с разницей в 5 и 7 часов соответственно. Посчитана скорость растекания поверхностной пленки в разных частях сброса. Показано, что в начальной части сброса (ближайшей к береговой черте) практически не происходило растекание, что могло быть вызвано влиянием внутренних волн, формирующихся на фронте распресненных вод выноса р. Рона.

- Три последовательных изображения SAR-C Sentinel-1, полученные над акваторией Черного моря вблизи турецкого г. Зонгулдак 8-9 июня 2017 г. с разницей по времени 12 и 24 часа доказали, что наблюдаемые на радиолокационных изображениях темные области пониженного рассеяния не могли являться проявлениями пленочных нефтяных загрязнений в силу своей структуры, площади, границы и пр. Был сделан вывод о том, что это появления скоплений водорослей.

- Приведены результаты исследования формирования и развитие вихревых структур в юго-восточной Балтике в первой декаде 2015 г. Изображения видимого диапазона, полученные с помощью ETM+ Landsat-7, MSI Sentinel-2A, OLI Landsat-8 в течение 11 дней с 3 по 14 августа показали, что вихревые структуру визуализируемые на спутниковых изображениях за счет рассеяния на скоплениях цианобактерий, имеют продолжительность «жизни» не менее 8 дней. Построены композиты этих изображений, на основе которых прослежено распространение вихревого диполя и оценены скорости вращения его циклонической и антициклонической частей.

- На основе серии последовательных спутниковых изображений, полученных в июле 2017 г. над акваторией северо-восточной части Черного моря, позволили проследить формирование пакетов внутренних волн и определить скорости распространения их передних фронтов.

Исследования выполнялись при финансовой поддержке Российского научного фонда грант №14-17-00555. Усовершенствование информационной системы «See The Sea», с помощью которой проводились обработка и анализ спутниковых данных, выполнялось при поддержке ФАНО (тема «Мониторинг», госрегистрация № 01.20.0.2.00164)