МЕТОДЫ СПУТНИКОВОЙ РАДИОЛОКАЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ К НАБЛЮДЕНИЮ МЕЗО- И СУБМЕЗОМАСШТАБНЫХ ФРОНТОВ

Митягина М.И.

Институт космических исследований РАН

117997, Профсоюзная ул, 84/32

E-mail:mityag@iki.rssi.ru

Лекция направлена на расширение представлений слушателей о возможностях использования спутниковых радиолокационных данных для изучения мезо- и субмезомасштабных фронтов, во внутренних морях, и в приводном слое атмосферы над этими морями.

В первой части лекции фронты и фронтальные разделы рассматриваются как одни из важнейших элементов динамики вод. Проводится классификация океанских фронтов.

Следует отметить, что многочисленность, разнообразие и всемасштабность фронтов в океане делают их чрезвычайно трудным объектом для описания и изучения.

К сожалению, многие необходимые наблюдения за фронтами до сих пор не реализованы, и фронты малых масштабов (сотни метров - единицы км в поперечнике) к настоящему моменту изучены недостаточно.

Рассматриваются различные механизмы отображения фронтов в спутниковых данных  видимого диапазона (за счет различия  в цветности вступающих во взаимодействие вод, что особенно характерно для фронтов прибрежной зоны) и данных  ИК диапазона ( за счет различия в  температуре соприкасающихся водных масс/течений).

Рассматриваются механизмы отображения фронтов в данных спутниковой радиолокации:

- скопления в зонах конвергенции поверхностных течений пленок ПАВ (темная(ые) полоса(ы) на РЛИ) ;

- трансформации как поля ГКВ, так и поля крупных волн в зонах сдвига скорости течения и конвергенции (светлая полоса на РЛИ);

- трансформации атмосферного погранслоя над фронтальной зоной с резкими градиентами температуры (граница на РЛИ, разделяющая зоны разной яркости (интенсивности).

Приводятся многочисленные примеры.

Показывается, что методы восстановления пространственно-временных характеристик океанических фронтов по их проявлениям на радиолокационных изображениях морской поверхности существенно расширяют возможности получения информации с высоким пространственным разрешением о пространственно-временной изменчивости, особенностях зарождения, эволюции и распространения фронтов меньших масштабов, а также о волновых процессах и вихревых возмущениях, ими порождаемых.

Поскольку фронты являются характерной чертой циркуляции как в атмосфере, так и в океане, отдельное внимание уделено методам распознавания фронтов различных типов на РЛ-изображениях морской поверхности.

Существенные различия между этими двумя средами (по их физическим параметрам, уравнениям состояния, типам стратификации, скейлинговым коэффициентам и т. д.) не позволяют ожидать стопроцентной аналогии между этими двумя средами.

Удивительно, что, несмотря на вышеупомянутые различия, океанические и атмосферные фронты имеют много общего как в своей динамике, так и в самом процессе их формирования.

Во второй части лекции особое внимание уделено усовершенствованию алгоритмов разделения радиолокационных сигнатур фронтальных разделов, наблюдающихся в морях и в приводном слое атмосферы. Показывается, каким образом для достижения этой цели и верификации результатов используются вспомогательные данные (метеорологические карты, карты ветра на поверхности моря, карты ТПМ и содержания взвеси, восстановленные на основе спутниковых данных, полученных в видимом и ИК диапазонах электромагнитного спектра).

Рассматриваются характерные признаки, позволяющие определить тип фронтов, перемещающихся в приводном слое атмосферы (холодный фронт, теплый фронт, фронт окклюзии) по виду их проявления на РЛИ морской поверхности.

Делается вывод, что, на основе данных спутниковой радиолокации можно получить информацию о частоте возникновения и пространственном распределении субмезомасштабных фронтов в тестовых зонах, выявить возможные механизмы их генерации и факторы, которые определяют их эволюцию и распад, выявить типичные скорости движения, сезонную и межгодовую изменчивость.

Рассматриваются примеры апробации развитых методов для тестового района юго-восточной части акватории Балтийского моря.

Работа выполнена в рамках темы «Мониторинг» (госрегистрация № 01.20.0.2.00164) с использованием возможностей Центра коллективного пользования «ИКИ-мониторинг».