Оценка точности расчёта высоты морской поверхности при отклонении оси антенны альтиметра от положения надира

Слободянюк А.О.1, Лебедев С.А.2,3,1, Сакович А.В.4, Гусев И.В.4

1Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, г. Зеленоград

2Геофизический центр РАН, Москва

3Майкопский государственный технологический университет, Майкоп

4Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Королёв

E-mail: sergey_a_lebedev@mail.ru

Благодаря возможности достоверного теоретического описания рассеяния электромагнитного излучения взволнованной водной поверхностью, численное моделирование является эффективным инструментом для моделирования работы радиовысотомера и отладки алгоритмов обработки. С его помощью можно провести численный эксперимент и рассмотреть по отдельности и в комплексе влияние множества факторов, которые вносят вклад в точность измерений.

Геометрия расчёта формы отражённого импульса бралась в соответствии с моделью Брауна, а для расчёта отражённой мощности каждой отдельно взятой элементарной площадки при малых углах падения использовался метод Кирхгофа.

Анализ формы импульса, отражённого от зеркальной поверхности, проводился для модельного эксперимента, когда угол отклонения оси антенны альтиметра от положения надира изменялся в интервале от 0 до 0,5º.

Обработка формы отражённого импульса алгоритмами ретрекинга Брауна и Ocean-2 показала, что при росте угла отклонения оси антенны происходит смещение середины переднего фронта почти на 3 гейта. При расчётах высот морской поверхности это может приводить к ошибке около 2 м. При этом полученные из ретрекинга значимые высоты волн также уменьшаются.

На практике отклонение оси антенны от положения надира не превышает 0,2º, что соответствует ошибке примерно 0,3 м.