Результаты анализа мониторинга метана на НИС Ледовая база “Мыс Баранова”

Ёжикова М.А.1, Макштас А.П.1, Лаурила Т.2, Асми Э.2

1 ФГБУ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,

E-mail: loskutova@aari.ru

2Финский метеорологический институт, Финляндия

В докладе представлены результаты непрерывного мониторинга метана в приземном слое на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» (79˚16′ с.ш., 101˚45′ в.д) в период с 2015 по 2020 гг. Измерения проводились методом внутрирезонаторной лазерной спектроскопии с применением газоанализатора Picarro. Отбор проб воздуха производился на высоте 10 м. Также были использованы данные по скорости и направлению ветра на этой высоте. К исходному ряду концентраций был применен ряд фильтров по метеорологическим условиям и техническим параметрам самодиагностики газоанализатора, а также введена поправка по результатам калибровки оборудования. Полученные результаты были сопоставлены с данными трех других полярных станций, являющимися поставщиками данных Мирового Центра Данных по парниковым газам – Алерт, Барроу и Паллас.

По результатам анализа на всех станциях выявлен выраженный сезонный ход метана с минимумом в летнее время, что соответствует теоретическим представлениям. Показатели среднегодовых значений метана, приведенные в Бюллетенях ВМО по парниковым газам за 2016 – 2020 гг., во все годы ниже рассчитанных среднегодовых значений на станциях. По данным о среднегодовом приросте нельзя сделать выводы об устойчивом росте концентраций метана ни для одной станции, хотя среднегодовые значения метана на всех станциях демонстрируют устойчивый рост из года в год. Амплитуда годового хода метана на всех станциях находится в пределах 0.04 – 0.07 млн-1. Годовой минимум метана на ЛБ Мыс Баранова и станции Алерт наблюдается в среднем на 190 сутки, в Палласе и Барроу он наступает на 30-40 дней раньше. Применение вероятностной модели для анализа переноса повышенных концентраций метана и углекислого газа в окрестностях НИС показало прямую зависимость с местной орографией в холодное время года, концентрации этих газов выше 80%-го квантиля в это время приходят только при сильных ветрах (от 15 м/с) юго-западного направления. Летом появляются очаги повышенных концентраций метана и углекислого газа при северо-западных и северо-восточных направлениях ветра, причем они находятся не при самых высоких скоростях, в диапазоне 7 – 15 м/с, что вероятно может быть связано с какими-либо локальными источниками, либо особенностями циркуляции в теплый период.

Работа выполнена в рамках ЦНТП Росгидромета 1.5.3.3.