Работы молодёжной лаборатории ИКИ РАН по созданию технологии оценки потоков климатически-активных газов на основе спутниковых измерений

Пашинов Е.В.

Институт космических исследований РАН

В 2022 году в Институте космических исследований РАН была создана молодёжная лаборатория «Дистанционного мониторинга распределения концентраций и потоков малых газовых составляющих в атмосфере Земли». Основной её задачей является развитие средств и методов получения, а также систем обработки и распространения данных  о концентрациях и потоках малых газовых составляющих в атмосфере Земли на основе технологий спутникового мониторинга. В докладе изложены основные направления и результаты работы молодёжной лаборатории. Описываются основные спутниковые приборы дистанционного зондирования концентраций парниковых газов в атмосфере и их преимущества и недостатки. Предложена балансовая методика оценки выброса или поглощения парниковых газов на основе спутниковых данных об их концентрации. На примере данных спутникового прибора Tropomi о концентрации CO показано как можно восстанавливать с помощью методик анализа оптического потока горизонтальные потоки парниковых газов. На примере двух крупных лесных пожаров на территории России показано применение балансовой методики для оценки выбросов CO из очага. Продемонстрировано хорошее соответствие восстановленных выбросов при лесных пожарах с модельными данными GFED.

Работа выполнена при поддержке темы «Эмиссия» (госрегистрация № 122101700045-7)