Сравнение значений мутности воды, рассчитанных по данным спутников OLI/OLI-2 Landsat-8/-9 и MSI Sentinel-2A/2B для различных акваторий

Жаданова П.Д.

Институт космических исследований РАН

E-mail: zhadanova.pd@phystech.edu

В докладе представлен программный комплекс ACOLITE. Основное внимание уделялось алгоритмам расчета мутности воды и концентрации взвешенного вещества, входящих в состав данного комплекса. Результаты валидации данных алгоритмов были получены для приустьевых зон реки Мзымта (Черное море) и рек Сулак и Терек (Каспийское море). В ходе исследования было выявлено, что алгоритм Nechad наилучшим образом описывает прибрежные воды исследуемого района Черного моря. С другой стороны, метод Dogliotti, разработанный для средне и сильно замутненных вод, демонстрировал слабую корреляцию с измерениями in-situ в Черном море, завышая значения. Однако для сильно мутных вод Каспийского моря метод Dogliotti показал высокую согласованность с измерениями in-situ.

Также были представлены результаты сравнения значений мутности, рассчитанных по обработанным данным спутников Landsat-8/9 и Sentinel-2A/2B, для реки Терек на 31 мая 2023 года, реки Сулак на 31 мая 2023 года и реки Мзымта на 25 апреля 2022 года. Результаты исследования показали, что наблюдается достаточно высокая корреляция между значениями мутности воды и концентрации взвешенного вещества, полученными с помощью спутников Landsat-8/9 и Sentinel-2A/2B. Для оценки качества результатов были рассчитаны различные статистические параметры, такие как MAD (Mean Average Difference), MARD (Mean Absolute Relative Difference) и RMSD (Root Mean Squared Difference). Для слабозамутненных вод значения MAD составляют примерно от 1 до 5 NTU, MARD – от 10% до 15%, а RMSD – от 1 до 5 NTU. Для сильно замутненных вод показатели качества немного отличаются: MAD составляет примерно от 10 до 20 NTU, MARD – от 15% до 30%, а RMSD – от 15 до 30 NTU.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-27-00124, https://rscf.ru/project/23-27-00124