Разработка технологий и системы дистанционного научного мониторинга концентраций и потоков малых газовых составляющих атмосферы

Е.В. Пашинов, Д.М. Ермаков, С. А. Втюрин, Д.В. Лозин

Институт космических исследований РАН, Москва

E-mail: pashinove@mail.ru

Ключевые слова: дистанционное зондирование, парниковые газы, выбросы CO, малые газовые составляющие, лесные пожары, прибор Tropomi, балансовая методика

В Институте космических исследований РАН открыта молодёжная лаборатория Дистанционного мониторинга распределения концентраций и потоков малых газовых составляющих в атмосфере Земли». Одной из основных целей лаборатории является создание технологии и системы дистанционного научного мониторинга потоков малых газовых составляющих атмосферы для различных территорий, в том числе – регионов РФ. В докладе описаны текущие результаты выполнения данной задачи. Описываются подходы по обработке полей интегральной концентрации угарного газа в атмосфере по данным Tropomi, с целью уменьшения пропусков данных из-за облачности и восстановления горизонтальной динамики с помощью алгоритмов технического зрения. Приводятся основные принципы методики восстановления баланса малых газовых составляющих, замкнутой относительно данных ДЗЗ. По оценке баланса угарного газа в областях сильных лесных пожаров показано, что средняя относительная ошибка балансовой методики составляет 30%. Сравнение результатов расчёта балансов с модельными данными – GFED (англ. Global Fire Emissions Database) выбросов от 21 крупного лесного пожара показало неплохое совпадение R2=0,77. Показаны первые результаты расчёта баланса угарного газа для регионов РФ за 2018-2023 г. Результаты расчёта в тестовом режиме интегрированы в сервис Углерод-Э ЦКП «ИКИ-Мониторинг»

Работа выполнена при поддержке темы «Эмиссия» (госрегистрация № 122101700045-7)