Сезонная изменчивость точности определения температуры поверхности воды Каспийского моря по данным Landsat

1,2,3А.В. Бочаров, 2,4,6А.Г. Костяной, 5,6,7С.А. Лебедев

1Тверской государственный университет, Тверь

2Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва

3Институт водных проблем РАН, Москва

4Московский университет им. С.Ю. Витте, Москва

5Геофизический центр РАН, Москва

6Майкопский государственный технологический университет, Майкоп

7Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Москва

Температура водной поверхности играет важную роль в глобальном энергетическом балансе и мониторинге климатических изменений. Для обширных акваторий, таких как Каспийское море, получение обширных пространственных данных возможно только с помощью дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Программа Landsat предоставляет непрерывные данные более 50 лет, включая тепловые каналы, позволяющие оценивать температуру поверхности. Однако точность таких оценок зависит от уровня обработки данных, а также атмосферных условий в регионе исследования.

В предыдущем исследовании [1] авторами производилось сравнение между спутниковыми данными Landsat (Level-1 и Level-2) и in situ измерениями температуры, полученными с дрифтеров «Surface Velocity Program Barometer» в 2006–2008 гг. Обработка снимков проводилась через Google Earth Engine. Учитывались только измерения без облачного покрова, определённые по битовой маске QA_PIXEL. Для анализа точности использовались два подхода: сопоставление значений с временной разницей не более двух часов и в пределах одного дня.  По результатам проведенных исследований было рекомендовано использовать данные продукта Landsat Level-2, при этом для Каспийского моря рекомендовано использовать поправку в +1°C. Результаты того исследования показали, что использование нескорректированных данных Landsat Level-1 нежелательно.

В продолжении той работы был проведен анализ сезонных изменений точности определения ТПМ по данным Landsat Level-2. В результаты исследований выявлено, что для Каспийского моря в летние месяцы, данные продукта Landsat Level-2, хорошо соответствуют фактической температуре in situ. При анализе измерений с разницей не более 2 часов с пролетом спутника усредненая поверхностная температура по данным Landsat Level-2 оказалась незначительно меньше фактической температуры поверхности моря на 0,04°C (при анализе всех измерений за день на 0,06°C). В зимние месяцы поверхностная температура по данным Landsat Level-2 также оказалась меньше фактической температуры поверхности моря, при анализе измерений с разницей не более 2 часов с пролетом спутника ошибка равна 1,43°C (при анализе всех измерений за день 1,24°C).

Установлено, что алгоритм получения Landsat Level-2 достаточно очень хорошо работает для вод с температурой около 12–22 °C. Для вод с температурой более 22°C увеличивается амплитуда отклонений, но среднее значение хорошо соответствует фактической температуре моря. Для холодного моря с температурой меньше 8°C поверхностная температура по данным Landsat Level-2 в большинстве случаев была занижена и имела максимальные отклонения от показаний с дрифтеров.

Исследования по уточнению алгоритмов расчета температуры поверхности моря (ТПМ) по данным продуктов Landsat выполнены при поддержке гранта РНФ N 23-77-00027 «Исследование климатической изменчивости термогидродинамического режима Каспийского моря по данным дистанционного зондирования», https://rscf.ru/project/23-77-00027/. Часть работы, связанная с автоматизацией обработки больших массивов ДДЗ на основе платформы Google Earth Engine с целью разработки новых методических подходов к оценке гидроэкологического статуса водного объекта, выполнена в рамках темы № FMWZ-2025-0002 "Исследования процессов формирования качества поверхностных и подземных вод, природных и антропогенных механизмов изменения экологического состояния водных объектов, разработка методов и технологий управления водными ресурсами и качеством вод".

Литературы

- Bocharov A. V., Kostianoy A. G., Lebedev S. A. Assessment of the accuracy of determining the Caspian Sea surface temperature by Landsat-5, -7 satellites based on the measurements of drifters // Ecologica Montenegrina. 2024. V. 76. P. 1–13. DOI: https://doi.org/10.37828/em.2024.76.1.