ПРИМЕНЕНИЕ АВТОЭНКОДЕРА И ПЛОТНОСТНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ОТРАЖЕННЫХ ИМПУЛЬСОВ АЛЬТИМЕТРА

(НА ПРИМЕРЕ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)

В. Бордюжа 1, М.Н. Назаров1, С. А. Лебедев1,2,3

1 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»,

2 Геофизический центра РАН,

3 Майкопский технологический университет.

Ключевые слова: спутниковая альтиметрия, форма отраженного импульса альтиметра, автоэнкодер, латентное пространство, HDBSCAN, кластеризация

Классификация форм отраженного импульса альтиметра (ФОИА) – один из важнейших этапов обработки данных спутниковой альтиметрии. В зависимости от её результатов выбирается соответствующий классу алгоритм ретрекинга (обработки формы отраженного импульса) [1]

В исследовании использовались ФОИА альтиметрических измерений спутников Jason–1/2/3 в частотных диапазонах Ku и C с акватории Рыбинского водохранилища за период с 17 января 2002 г. по 30 ноября 2020 г. Каждая ФОИА содержит 104 отсчёта, поэтому после объединения каналов одно наблюдение описывается 208 признаками. Обработано 3350 файлов, образующих 1675 пар Ku+C Цель работы состояла в автоматическом выделении групп наблюдений со сходной формой сигнала без предварительной классификации.

Прямая плотностная кластеризация исходных данных затруднена высокой размерностью, случайными колебаниями амплитуды, смещениями пика и локальными искажениями. Для построения более устойчивого пространства признаков использован одномерный свёрточный автоэнкодер [2]. Перед обучением сигналы Ku и C нормировались по максимуму независимо друг от друга и подавались в сеть как тензор размера (2, 104). Энкодер содержал свёрточные слои с 16, 32 и 64 каналами, функции активации ReLU [3] и два слоя пулинга. Декодер выполнял обратное преобразование с помощью линейного слоя и транспонированных одномерных свёрток.

Модель обучалась по функции потерь SmoothL1Loss с параметром beta = 0,05 [4]; для оптимизации применялся метод Adam [5] с шагом 0.001. Данные 2020 г. использовались для валидации, остальные годы — для обучения. Сравнение латентных пространств размерности 8 и 32 показало, что 32-компонентное представление несколько точнее восстанавливает исходный сигнал, однако восьмикомпонентное представление лучше подавляет нестабильные детали и формирует более компактную структуру для кластеризации. В итоговой схеме каждый исходный вектор из 208 значений заменялся восемью латентными признаками. После обработки всей выборки получена матрица размером (294340, 8).

Кластеризация латентных векторов выполнялась алгоритмом HDBSCAN [6], который не требует заранее задавать число групп и относит нетипичные наблюдения к шуму. Анализ проводился для всей выборки, сезонов и отдельных месяцев. Зимой выделено 5 кластеров при доле шума 3,87 %, летом — 4 кластера при 19,46 %. Весной и осенью доля шумовых точек возросла соответственно до 44,86 и 43,84 %, что указывает на повышенную неоднородность отражённого сигнала в переходные сезоны.

Месячный анализ подтвердил сезонную изменчивость. В январе–апреле доля шума составляла около 
2–7%, а большинство наблюдений входило в один крупный кластер. В мае–сентябре выделялось 5–6 кластеров, доля шума достигала 15–33%. Максимальная неоднородность отмечена в октябре и ноябре: 45,63 и 47,43 % шумовых точек соответственно. Для каждого периода сформированы средние волновые формы в каналах Ku и C со стандартными отклонениями, а также таблицы координат и меток кластеров.

Предложенная схема объединяет нормировку волновых форм, нелинейное сжатие признаков свёрточным автоэнкодером и плотностную кластеризацию. Сильное сжатие действует как регуляризация: сохраняет устойчивые характеристики формы сигнала и уменьшает влияние локального шума. Полученные кластеры могут использоваться для пространственного и сезонного анализа типов отражённого сигнала, а ошибка реконструкции — для поиска редких и аномальных наблюдений.

По полученным результатам была сформирована база данных значимых высот волн для акватории Рыбинского водохранилища, которая будет полезна для исследования волнового режима водоема.

Литература

1. Yang L., Lin M., Liu Q., et al. A coastal altimetry retracking strategy based on waveform classification and sub-waveform extraction //International Journal of Remote Sensing. 2012. V. 33. No. 24. P. 7806-7819. DOI: 10.1080/01431161.2012.701350. https://doi.org/10.1080/01431161.2012.701350

2. Hinton G. E., Salakhutdinov R. R. Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks // Science. 2006. V. 313. P. 504–507. DOI: 10.1126/science.1127647. https://doi.org/10.1126/science.1127647

3. Nair V., Hinton G. E. Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines // Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning. 2010. P. 807–814. https://proceedings.mlr.press/v9/nair10a/nair10a.pdf

4. PyTorch documentation. SmoothL1Loss. https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.SmoothL1Loss.html

5. Kingma D. P., Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization // Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations. 2015. arXiv:1412.6980. https://arxiv.org/abs/1412.6980

6. Campello R. J. G. B., Moulavi D., Sander J. Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates // Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. LNCS 7819. Springer, 2013. P. 160–172. DOI: 10.1007/978-3-642-37456-2_14. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37456-2_14