Синтезирование обучающей выборки георадарных данных для глубокого обучения нейросети с целью обнаружения подповерхностных объектов.

Обнаружение подповерхностных объектов с помощью георадара и нейронных сетей требует обширную обучающую выборку, получение которой в реальных условиях связано с огромными временными затратами и не охватывает всё разнообразие грунтов, форм и ориентаций объектов. Кроме того, полевые измерения ограничены сезонными условиями, а главное - для точной разметки данных (глубины, формы и материала цели) практически всегда требуется вскрытие грунта, что крайне трудоёмко, дорого и зачастую невозможно для опасных объектов. Существующие открытые датасеты слишком малы или получены в специфических условиях и не покрывают нужного многообразия.

Работа георадара основана на излучении короткого электромагнитного импульса в грунт и регистрации сигналов, отражённых от подповерхностных неоднородностей. Глубина объекта определяется по времени задержки отражённого сигнала. Скорость распространения волны в среде зависит от диэлектрической проницаемости ε: v=cε, где c - скорость света в вакууме. При движении антенны вдоль профиля расстояние до объекта меняется, и время пробега сигнала сначала сокращается, а затем увеличивается. Если антенна движется по оси x на высоте h над объектом, находящимся на глубине d, то время прихода отражённого сигнала описывается гиперболой: tx=2vx-x02+d+h2, где x0 - положение объекта по горизонтали. Именно эта зависимость даёт на радарограмме характерную дугу - гиперболу. Распознать в таких гиперболах конкретный предмет, его форму и материал крайне сложно как для человека, так и для традиционных алгоритмов. Картина дополнительно осложняется многочисленными переотражениями от границ слоёв, наложением сигналов от нескольких объектов и высоким уровнем шумов, что делает ручной анализ ненадёжным и неэффективным. Поэтому всё чаще применяют глубокие нейросети, но их обучение требует тысяч точно размеченных примеров.

В работе рассматривается синтезирование радарограмм с помощью пакета с открытым исходным кодом gprMax, который реализует конечно-разностное решение уравнений Максвелла во временной области (Finite-Difference Time-Domain) и позволяет воспроизводить физику распространения электромагнитных волн в средах с различными диэлектрическими свойствами. Моделирование ведётся на частоте 1,1 ГГц с временным окном 50-80 нс и пространственным шагом сетки 5 мм, что обеспечивает достаточное разрешение для целей размером от нескольких сантиметров. Для массового создания сценариев разработан программный конвейер: параметрическое описание сцены через веб-интерфейс (FastAPI) поступает в очередь задач (Redis), параллельные исполнители (Celery Worker) с помощью шаблонов (Jinja2) автоматически формируют входной .in-файл для gprMax, запускают расчёт и сохраняют результаты в формате HDF5 (или .out). Полные метаданные каждого сценария регистрируются в базе данных PostgreSQL, что обеспечивает воспроизводимость и удобный поиск.

Сформирована база данных из нескольких тысяч сценариев, включающая металлические, каменные и пластиковые объекты в песке, глине и льде при разной влажности. База данных охватывает три вида влажности для песка и глины (0, 40 и 80%), две базовые формы объектов (диск / прямоугольный брусок) различных размеров, глубины залегания 0 и 50 см, а также различные ориентации объектов.

Однако текущая модель содержит ряд осознанных упрощений: грунт считается однородным полупространством без слоистости и включений, поверхность идеально ровная, модель антенны упрощённая, отсутствует шум, а движение георадара - только линейное вдоль одного профиля. Эти ограничения пока не позволяют полностью воспроизвести всё многообразие реальных условий, но они будут последовательно сниматься в дальнейших этапах работы.

Первые испытания показали, что синтезированные радарограммы физически достоверно воспроизводят ключевые волновые эффекты: дифракционные гиперболы, переотражения, затухание в средах с потерями. Качественный анализ подтверждает, что синтетические радарограммы обладают теми же визуальными признаками, что и полевые данные.

Созданная база данных позволяет обучать нейронные сети и дополнить полевые измерения, снижая зависимость от дорогостоящих исследовательских работ на местности на ранних этапах разработки алгоритмов обнаружения. Дальнейшее использование базы данных включает предварительное обучение моделей на синтезированных данных с последующим дообучением на полевых, что позволит существенно сократить объём необходимых полевых экспериментов и количества затраченного времени.