Новый вариант географической привязки измерений приборов серии МТВЗА-ГЯ

А.В. Клитная , И.Н. Садовский

Институт космических исследований РАН, Москва

Kl.va2002@mail.ru

Ключевые слова: дистанционное зондирование, СВЧ-радиометрия, МТВЗА-ГЯ, «Метеор-М» №2-4, характеристики антенной системы, ориентация оптических лучей визирования, наблюдения солнечного диска.

Работа посвящена улучшению алгоритма географической привязки измерений приборов серии

МТВЗА-ГЯ. В современном мире с улучшением технического прогресса возросло количество получаемой информации о внешней среде. Также возросло и качество получаемых данных. Поэтому стало необходимо корректировать и пересматривать старые методы обработки и хранения информации. Особенно это касается методов, помогающим изучать нашу планету.

Особенно это касается спутниковых методов дистанционного зондирования Земли, которые приобрели широкое распространение. Поскольку они обладают высокой информативностью и возможностью проведения непрерывного глобального мониторинга. Среди них микроволновая радиометрия занимает особое место, поскольку обладает рядом особенностей. Среди которых ключевыми являются всепогодность, независимость от освещенности, высокая чувствительность к вариациям физико-химических параметров исследуемых объектов. Помимо перечисленного микроволновые радиометры имеют малое энергопотребление, что позволяет вести непрерывное наблюдение поверхности Земли и атмосферы.

МТВЗА-ГЯ является единственным российским микроволновым радиометром, функционирующем на борту спутника-носителя Метеор-М №2-4, находящегося на орбите Земли. Антенные системы прибора являются однозеркальными параболическими антеннами с боковым облучателям рефлектора. МТВЗА-ГЯ обладает широким диапазоном частот, который требует использование нескольких, физически разделенных, облучателей. Каждый из которых оптимизирован в своей полосе. Этот подход неизбежно приводит к разделению ориентации максимумов излечения отдельных групп частотных каналов. Подобная реализация в идеале характеризуется одинаковым углам раскрыва конуса сканирования, с угловым смещением в азимутальной плоскости, которое обусловлено физическим разнесением облучателей. Для устранения которого разработчики ввели операцию аппаратного смещения лучей, основанную на введении временных задержек для каждого из них.

На практике добиться идеального совпадения направлений для всех частотных каналов невозможно, что приводит к систематическим угловым расхождениям между ними. Поэтому расхождение в полученных данных необходимо будет устранять искусственно при дальнейшей обработке. Одним из первичных алгоритмов является алгоритм географической привязки данных. Существующий алгоритм геопривязки для измерений приборов серии МТВЗА-ГЯ основан на предположении, основанном на идее о том, что введенные для прибора алгоритмы обеспечивают сонаправленность лучей визирования частотных каналов. При этом проблема разнонаправленности в алгоритме решается, путем искусственного введения в процедуру географической привязки корректирующих углов крена, тангажа и рыскания прибора. При этом для получения лучшего результата необходимо вводить различные значения для каждой из групп частотных каналов. Но данный подход указывает на то, что для каждая группа частот должна иметь свою ориентацию в пространстве, что физически невозможно.

При этом, если предположить, что указанная проблема не является критичной и использовать полученные результаты, лишь из-за получаемой точности. То мы приходим к ряду проблем при расчете дополнительных параметров, таких как угол встречи с Землей и отклонение плоскости поляризации. Данные проблемы усугубляются при отклонении спутника от штатной ориентации.

Таким образом, возникает необходимость разработки нового варианта географической привязки измерений приборов серии МТВЗА-ГЯ, учитывающему различную ориентацию частотных каналов. Данный подход поможет избавиться от ошибок, указанных выше.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (тема «Мониторинг», госрегистрация № 126031818938-6).