Определение мутности воды в оптически сложных водах по данным Landsat-8/9 и Sentinel-2

Жаданова П.Д.
Институт космических исследований РАН, Москва, zhadanova.pd@phystech.edu

Ключевые слова:
мутность воды, Landsat-8/9, Sentinel-2, региональный алгоритм, Каспийское море, р. Сулак

Работа посвящена разработке регионального алгоритма определения мутности воды в оптически сложных водах по данным спутников Landsat-8/9 и Sentinel-2. Исследование выполнено для приустьевых зон рек Чёрного и Каспийского морей, характеризующихся высокой изменчивостью концентрации взвешенного вещества и сложной спектральной структурой водной поверхности. Проведён анализ применимости существующих алгоритмов Nechad и Dogliotti, а также выполнено сопоставление спутниковых и in-situ измерений мутности воды. Показано, что универсальные алгоритмы не обеспечивают необходимой точности для исследуемых акваторий и требуют региональной адаптации.

На основе совмещённой выборки спутниковых и in-situ данных разработан региональный алгоритм, использующий отражательную способность в red и NIR каналах для приустьевой зоны р. Сулак. Для повышения устойчивости восстановления мутности предложена стратифицированная модель с разделением данных на несколько диапазонов мутности и использованием лог-линейной зависимости между спутниковым сигналом и значениями мутности воды. Полученные результаты показывают, что применение режима спектрального переключения и стратификации данных позволяет повысить точность оценки мутности и обеспечить совместное использование данных различных спутниковых систем при мониторинге прибрежных и речных вод.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 24-17-00182.