Оценка точности определения температуры поверхности Каспийского моря по данным MODIS на основе in situ измерений

1,2,3,4А.В. Бочаров, 2,4,5А.Г. Костяной, 4,6,7С.А. Лебедев, 2,8Д.А. Гребеников, 
1,2,5П.Н. Кравченко

1Тверской государственный университет, Россия, г. Тверь, bochalex@bk.ru

2Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Россия, г. Москва

3Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

4Майкопский государственный технологический университет, Россия, г. Майкоп

5Московский университет им. С.Ю. Витте, Россия, г. Москва

6Геофизический центр РАН, Россия, г. Москва

7Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Россия, г. Москва

8 Научно-технологический университет «Сириус», Сириус, Россия

Ключевые слова: MODIS, SST, температуры поверхности моря, Landsat

Спутниковый мониторинг представляет собой важный инструмент для наблюдения за температурой водной поверхности, однако при его применении необходимо учитывать потенциальные источники погрешностей и ограничения. Среди ключевых факторов, влияющих на точность, следует выделить состояние атмосферы и ветровой режим в исследуемом регионе, а также региональные особенности водных масс.

Данное исследование посвящено оценке точности определения температуры поверхности Каспийского моря (SST) по спутниковым данным MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Авторы использовали in situ измерения температуры, полученные с дрифтеров в 2006 и 2008 годах в рамках проекта «Мультидисциплинарный анализ экосистемы Каспийского моря» (MACE) программы НАТО «Наука ради мира». Для сравнения применялись ежедневные продукты MODIS LST с разрешением 1 км/пиксель, размещенные на платформе Google Earth Engine (табл. 1). Композиты за несколько дней и продукты MODIS более низкого пространственного разрешения не использовались.

Таблица 1. Продукты MODIS LST Level 3 Version 6.1 пространственным разрешением 1 км содержание данные о температуре земной поверхности за сутки

| Спутник Terra | Спутник Aqua |
| --- | --- |
| День и ночь (в одном датасете) |  |
| MOD11A1.061 Terra Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1km | MYD11A1.061 Aqua Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1km |
| День |  |
| MOD21A1D.061 Terra Land Surface Temperature and 3-Band Emissivity Daily Global 1km | MYD21A1D.061 Aqua Land Surface Temperature and 3-Band Emissivity Daily Global 1km |
| Ночь |  |
| MOD21A1N.061 Terra Land Surface Temperature and 3-Band Emissivity Daily Global 1km | MYD21A1N.061 Aqua Land Surface Temperature and 3-Band Emissivity Daily Global 1km |

Анализируемы продукты можно разделить на две группы: полученные с использованием алгоритма Split-Window (MOD11A1 и MYD11A1); полученные с использованием алгоритма Temperature Emissivity Separation (TES) (MOD21A1D, MYD21A1D, MOD21A1N, MYD21A1N).

Результаты анализа показали существенную линейную связь между спутниковыми данными MODIS и измерениями на дрифтерах для всех рассмотренных продуктов. Для продуктов на основе алгоритма Split-Window коэффициенты корреляции составили 0,94-0,96, а коэффициенты детерминации 0,73-0,78. Средняя ошибка для дневных данных составила -1,23– -1,52 °C, а для ночных -2,14– -2,16 °C. Отмечено, что для дневных данных продуктов MOD11A1 и MYD11A1 отклонение увеличивается с ростом температуры воды.

Продукты на основе алгоритма TES показали более высокую точность. Для дневных продуктов MOD21A1D и MYD21A1D коэффициент корреляции составил 0,91-0,93, коэффициент детерминации 0,83-0,84, а средняя ошибка 0,37–0,64 °C. Для ночных продуктов MOD21A1N и MYD21A1N коэффициент корреляции составил 0,96, коэффициент детерминации 0,91-0,92, а средняя ошибка 0,03–0,25 °C.

Также было проведено сравнение данных MODIS с данными Landsat Level-2. Коэффициент детерминации составил 0,95 в обоих случаях (с использованием продуктов MODIS на основе Split-Window и TES). В среднем температура по данным Landsat оказалась выше на 0,5 °C при сравнении с продуктами MYD11A1 и MOD11A1 (дневные) и ниже на 0,85 °C при сравнении с продуктами MYD21A1D и MOD21A1D.

В целом, исследование показало, что продукты MODIS демонстрируют высокую точность в воспроизведении температуры поверхности Каспийского моря, при этом продукты, использующие алгоритм TES, обладают более высокой точностью по сравнению с продуктами на основе алгоритма Split-Window.

Исследования по получению уравнений регрессии для расчета площади Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол выполнены при поддержке гранта РНФ N 23-77-00027 «Исследование климатической изменчивости термогидродинамического режима Каспийского моря по данным дистанционного зондирования», https://rscf.ru/project/23-77-00027/.  Часть работы, связанная с автоматизацией обработки больших массивов данных ДЗЗ на основе платформы Google Earth Engine с целью выделения границ водных объектов, выполнена в рамках темы № FMWZ-2025-0002 "Исследования процессов формирования качества поверхностных и подземных вод, природных и антропогенных механизмов изменения экологического состояния водных объектов, разработка методов и технологий управления водными ресурсами и качеством вод".